我已经逐文件阅读了全部 11 个脚本，并做了跨文件的数据流、训练目标、ODE实现与 evaluation 一致性检查。代码语法本身可以通过 py_compile，但目前存在几处会直接解释你现有负 Skill、极端负 R^2 和 open-loop forecasting 失败的关键问题。

## 总体结论

当前失败主要不是 hidden dimension 不够，也不应先继续调整 GAN。最核心的问题是：

- Stage 3 的训练任务与 prefix=4 的评价任务不一致

- Arrhenius factor 在三个实验温度下几乎全部撞到 clamp 上限

- ODE residual 使用的状态转移与实际预测使用的 integrator 不一致

- 模型没有真正接受 long-horizon forecast gradient

- 缺失 feature 被用0填充，但没有 feature-level mask

- s_{Vth} 在划分 train/test 前计算，存在 data leakage

- 数据划分没有按温度和器件类型分层，已经造成严重 distribution shift

- evaluation 的 persistence baseline 不符合 prefix forecast 定义

- 评价包含 prefix 内已经观察到的点，而不只是未来点

- 初始绝对参数未经归一化直接输入 DeviceAlphaNet，容易使 tanh 饱和

- 当前 decoder 不保证 x(t=0)=0

因此建议先退回 Encoder + latent ODE + decoder，修复 Stage 3，再考虑是否保留 Stage 4、Stage 5。

# 一、最高优先级问题

## 1. Arrhenius factor 在275至325°C范围内发生饱和

在 config.py 中：

1 T_REF_K = 298.15

但你的实验温度是：

1 275°C = 548.15 K 2 300°C = 573.15 K 3 325°C = 598.15 K

在 02_physics_latent.py 中：

1 exponent = -Ea / kb * (1/T - 1/T_ref) 2 exponent = torch.clamp(exponent, -8.0, 8.0) 3 return torch.exp(exponent)

初始值为：

1 Ea_rev = 0.30 eV 2 Ea_irrev = 0.70 eV

由于参考温度选在25°C，远离全部实验温度，Arrhenius exponent 在三个温度下都很容易超过8，于是：

三个实验温度的 temperature factor 会被压到相同上限附近。模型虽然形式上包含温度，但实际很难区分275、300和325°C。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

这也解释了为什么：

1 temp_order_violation_rate = 0.0542

看起来不错，但325°C的预测 RMSE 仍明显最差。物理约束满足，不代表真实温度加速率学对了。

### 建议修改

把参考温度放在实验范围中间：

1 T_REF_K = 573.15 # 300°C

Arrhenius公式保持：

1 exponent = -Ea / cfg.KB_EV * (1.0 / T_K - 1.0 / cfg.T_REF_K)

clamp 可以先放宽为：

1 exponent = torch.clamp(exponent, -15.0, 15.0)

更重要的是训练时记录：

1 frev_275, frev_300, frev_325 2 firrev_275, firrev_300, firrev_325

必须确认三者没有全部贴在同一个 clamp 上。

## 2. integrate() 名称说是RK4，实际不是RK4

02_physics_latent.py 的注释写的是 differentiable RK4，但实际实现是：

1 for _ in range(n_substeps): 2 dz = self.rhs(z, T_K, device_alpha) 3 dz = torch.tanh(dz) 4 z = clamp(z + sub_dt * dz)

这事实上是经过 tanh 截断的 forward Euler，不是RK4。 [lukasiewic...epoint.com]

真实RK4应包含：

1 k1 = rhs(z) 2 k2 = rhs(z + 0.5 * dt * k1) 3 k3 = rhs(z + 0.5 * dt * k2) 4 k4 = rhs(z + dt * k3) 5 6 z_next = z + dt * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6

当前 tanh(rhs) 会改变ODE的动力学意义。训练出来的 k_C、E_a 等参数不再是原始方程中的有效物理速率，而是经过非线性截断后的网络参数。

### 两种选择

#### 选择A：保留当前积分器

那就应将其称为：

bounded latent transition model

不要称为 physics ODE 或 RK4，也不要把参数解释为真实 kinetic rate。

#### 选择B：推荐

实现真正的RK4，并通过合理的：

- 参考温度

- rate初始化

- 时间缩放

- adaptive substeps

解决数值稳定性，而不是使用 tanh(rhs) 改变方程。

## 3. ODE residual 与真正 rollout 使用了不同的动力学

在 ode_residual() 中：

1 dt_eff = torch.log1p(dt_v) 2 rhs = self.rhs(z_prev, T_K_v, alpha_v) 3 z_pred = z_prev + 0.1 * dt_eff * torch.tanh(rhs)

但是 evaluation 中使用：

1 model.ode.integrate_trajectory(...)

而 integrate() 又采用多次：

1 z = z + sub_dt * tanh(rhs)

这两个过程不相同。尤其 ode_residual() 中额外乘了 0.1，实际积分器没有这个全局0.1系数。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

这意味着 Stage 2 所训练的 transition 和 Stage 3/evaluation 使用的 transition 不是同一个系统。

### 必须修改

ODE residual 应直接调用实际积分器：

1 z_pred = ode_module.integrate( 2 z_prev, 3 T_K_v, 4 dt_v, 5 alpha_v 6 )

然后：

1 loss = mse(z_pred, z_curr)

训练与预测必须使用同一个状态演化函数。

# 二、Stage 3 是当前 forecast failure 的主要来源

## 4. Stage 3 永远从 start_step=0 预测

08_training.py 中 Stage 3 固定调用：

1 multistep_prediction_loss( 2 ..., 3 start_step=0 4 )

但 evaluation 是：

1 prefix_len=4

即从第4个时间点对应的 latent state 开始预测未来。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

训练任务实际是：

评价任务却是：

两者并不相同。

### 建议改为随机 prefix

训练每个 batch 时随机选择：

1 prefix_step = random.choice([1, 2, 3, 4, 5])

然后：

1 z_start = z_enc[:, prefix_step, :]

为了匹配实际任务，可以让 prefix_step=3，也就是4个时间点，具有较高采样概率。

## 5. 多步预测中每一步都 detach，无法学习真正的长程动力学

07_losses.py 中：

1 z_curr = z_enc[:, start_step, :].detach()

每次积分后又执行：

1 z_curr = z_next.detach()

这意味着第 n 步的 loss 无法把梯度通过前面的全部状态转移传回去。模型只接受逐段局部梯度，而不是完整的 long-horizon rollout gradient。 [lukasiewic...epoint.com]

这正好可以解释：

- reconstruction 尚可

- one-step可能尚可

- prefix open-loop prediction 崩溃

### 推荐修改

至少在短 rollout block 中不要 detach：

1 z_curr = z_next

如果完整2000小时反向传播不稳定，可用 truncated BPTT，例如每3至4步 detach 一次：

1 if (step - start_step) % 4 == 0: 2 z_curr = z_curr.detach()

但不能每一步都 detach。

## 6. 远期 prediction loss 权重太低

配置中：

1 LAMBDA_MULTISTEP_DECAY = 0.8

从 step 0 开始时，第11个未来点的权重大约为：

也就是说，2000小时的权重只有早期点的约十分之一。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

但你的主要任务恰恰是长期 reliability prediction。

### 建议

第一轮使用：

1 LAMBDA_MULTISTEP_DECAY = 1.0

或者对 late-life 加权：

1 time_weight = 1.0 + lambda_late * log1p(t / 100)

也可以按时间区间平衡：

1 0–100 h: 1.0 2 100–500 h: 1.5 3 500–1000 h: 2.0 4 1000–2000 h: 3.0

# 三、数据预处理问题

## 7. s_Vth 使用了全部器件，存在 test leakage

01_data_preprocessing.py 在划分 train/validation/test 之前，先遍历：

1 for rec in all_records: 2 ... 3 vth_deltas.extend(...)

然后计算 s_vth。之后才进行随机 split。 [lukasiewic...epoint.com]

代码注释和输出说明声称它是 training-set尺度，但实际使用了：

- training

- validation

- test

全部器件。

因此：

1 s_Vth fixed = 0.267353

包含 test set 信息。

### 正确顺序

- 先构造原始数据

- 按器件进行 split

- 只用 training devices 的 \Delta V_{th} 计算 s_{Vth}

- 将同一个 s_{Vth} 应用于 validation/test

- 保存 scaler

这不是导致预测差的主要原因，但必须修复，否则论文评价不严格。

## 8. 数据划分完全随机，没有按温度和器件类型分层

当前划分是：

1 indices = np.arange(N) 2 rng.shuffle(indices) 3 train_idx = ... 4 val_idx = ... 5 test_idx = ...

没有考虑：

- temperature

- device type

- 可能的测试批次

- Vth强退化器件比例

你已经观察到：

1 std(ΔVth) 2 train = 0.629 V 3 test = 1.354 V

test 的Vth变化标准差是training的两倍以上，这正是随机划分造成 distribution shift 的明显信号。 [lukasiewic...epoint.com]

### 建议使用分层 GroupSplit

分层标签至少为：

1 stratum = device_type + "_" + temperature

每个 device_type × temperature 组合内部按照70/15/15划分。

更稳妥的是做：

1 5-fold Grouped Cross Validation

论文中报告五折的均值和标准差，而不是单一随机种子结果。

## 9. feature normalization 只使用“六个feature全部非NaN”的行

代码中：

1 x_flat_train = ... 2 valid_rows = ~np.isnan(x_flat_train).any(axis=1) 3 x_train_valid = x_flat_train[valid_rows]

这意味着只有六个 feature 在同一个时间点全部有效，该时间点才用于任何 feature 的 normalization。 [lukasiewic...epoint.com]

由于 leakage 有效点明显更少，这会造成：

- Vth、IDSS、RON、gmmax 的 scaler 也只能使用 leakage 同时存在的少量时间点

- scaler 可能严重偏向少数完整观测

- 某些时间区间可能完全不参与 scaler fitting

### 应按 feature 独立计算

1 for fi in range(F): 2 col = x_raw[train_idx, :, fi].reshape(-1) 3 col = col[np.isfinite(col)]

每个 feature 使用自己的全部有效 training points。

## 10. 单一 timestep mask 不足以表示 feature-level missingness

当前：

1 mask = ~np.isnan(x_raw).all(axis=2)

只要一个时间点有任意一个 feature 有效，该时间点就是 mask=True。

Encoder输入中：

1 torch.nan_to_num(x, nan=0.0)

因此某feature缺失时会被填成0，但归一化空间中的0也可能是真实数值。Encoder无法区分：

1 真实 x_j = 0 2 缺失 x_j 被填成 0

而传给 encoder 的 mask 并没有实际参与GRU计算。PhysicsEncoder.forward() 接收了 mask，但只是把NaN换成0，GRU仍完整处理所有时间点。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

### 推荐修改

建立：

1 feature_mask: (N, T, 6) 2 time_mask: (N, T)

Encoder输入改成：

1 [x1..x6, feature_mask1..feature_mask6, T_norm, log_t, delta_log_t]

输入维数从8变为15：

1 6 features 2 + 6 feature masks 3 + temperature 4 + log time 5 + delta log time 6 = 15

如果暂时不想增加输入维数，至少用 forward-fill 或training median进行 imputation，并增加一个总缺失比例 feature。

## 11. Reference不一定是真正的 t=0

代码采用：

1 early_mask = times <= 1.0 2 ref_val = first valid early value

如果没有0小时数据，就会使用1小时值作为 reference，但之后该值仍可能被映射到 canonical time grid 的1小时位置。这样：

- x(1h)=0

- x(0h) 可能缺失

- 日志中的 “t=0 degradation约为0” 不一定表示真实的0小时基准

此外，0.2小时会因为0.6小时容差映射到canonical 0小时。 [lukasiewic...epoint.com]

这不一定错误，但必须保存：

1 reference_time_h

论文中应明确：

Baseline was the earliest available measurement at t\le1 h.

不要统一声称全是 t=0。

## 12. Vth“绝对值还是ΔVth”的判断规则风险很大

代码通过：

1 if abs(ref_val) < 0.5: 2 # already ΔVth 3 else: 4 # absolute Vth

判断文件存的是绝对Vth还是ΔVth。 [lukasiewic...epoint.com]

如果某种GaN器件的绝对 V_{th} 本来就在 -0.5 至 0.5 V附近，就会被错误识别为ΔVth。

### 建议

不要根据数值猜测。根据以下之一明确决定：

- 文件名

- unit row

- 配置映射

- 每个 device type 的已知格式

例如：

1 VTH_INPUT_MODE = { 2 "A2ACH4FP": "absolute", 3 "A2ACH4": "absolute", 4 "A8A": "delta", 5 "P10C": "absolute", 6 }

# 四、Encoder和初始状态

## 13. prefix末尾状态不一定是最后一个有效状态

在 evaluation 中：

1 z0_ode = z_prefix[:, -1, :]

直接取prefix的最后一个位置。 [lukasiewic...epoint.com]

如果某个器件的第4个时间点没有有效观测，encoder输入只是0填充值，z_prefix[:, -1] 并不代表最后一个真实观测状态。

虽然 PhysicsEncoder 定义了：

1 get_last_valid_state(...)

evaluation 没有使用它。 [lukasiewic...epoint.com]

### 修复

在 prefix 内计算每个器件最后一个有效位置：

1 prefix_mask = mask[:, :prefix_len] 2 last_valid_idx = ... 3 z0_ode = gather(z_prefix, last_valid_idx) 4 t0_ode = gather(times_h[:, :prefix_len], last_valid_idx)

每个器件的future integration都应从自己的最后一个有效时间开始。

## 14. prefix_len=4 实际只到5小时，不是20小时

Canonical times 是：

1 [0, 1, 2, 5, 10, 20, ...]

所以：

1 prefix_len=4

表示使用：

1 0, 1, 2, 5 h

不是main.py帮助信息中写的“up to 20 h”。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

如果希望使用到20小时，应该是：

1 prefix_len=6

建议不要用 prefix length 表达应用条件，而用：

1 --prefix-hours 20

然后自动选取：

## 15. DeviceAlphaNet直接输入未归一化的混合物理量

x0_static 包含：

- Vth

- IDSS

- RON

- gmmax

- IDLeak

- IGLeak

它们单位、数量级完全不同，尤其 leakage 可能比其他项小很多。但 DeviceAlphaNet 直接执行：

1 inp = torch.cat([x0_static, T_norm], dim=1) 2 Linear -> Tanh -> Linear

没有任何标准化。 [lukasiewic...epoint.com]

这很容易使第一层被大尺度feature主导，tanh进入饱和区，导致：

- device alpha 主要由某个大数值feature决定

- 小尺度 leakage基本不起作用

- early-device heterogeneity估计不稳定

Generator也直接使用同一个未标准化 x0_static。 [lukasiewic...epoint.com]

### 修复

仅用training set计算：

1 x0_mean 2 x0_std

对 leakage 使用：

1 log10(abs(I0) + floor)

然后：

1 x0_norm = (x0_transformed - mean_train) / std_train

DeviceAlphaNet、InitialStateEncoder和Generator统一使用 x0_norm。

# 五、Decoder结构问题

## 16. decoder不保证零时刻退化为0

Decoder为：

而 encoder 初始输出通常接近：

另外非Vth行使用：

1 softplus(W_raw)

当 W_raw≈0 时：

因此初始化时，\hat x(0) 很容易达到1或更大，而真实退化变量应为0。 [lukasiewic...epoint.com]

虽然训练可以尝试用bias抵消，但会造成强烈的参数共线性：

这会降低 latent states 的可辨识性。

### 推荐零基准decoder

令 encoder 同时给出器件的初始 latent state z_0，然后定义：

对于线性decoder：

这样自动保证：

不再需要bias抵消初始latent offset。

## 17. Decoder mapping过于宽泛，难以区分 z_G,z_B,z_M,z_C

当前：

1 Vth ← zG,zB,zM,zC 2 IDSS ← zG,zB,zM,zC 3 RON ← zG,zB,zM,zC 4 gm ← zG,zB,zM,zC

前四个feature共享完全相同的连接结构。 [lukasiewic...epoint.com], [lukasiewic...epoint.com]

这会造成：

- z_G,z_B,z_M,z_C 可以互相替代

- latent rotation虽然受到ODE限制，但仍有大量等价解

- 很难证明具体state具有唯一物理含义

建议收紧为：

1 Vth ← zG, zB, zC 2 IDSS ← zB, zM, zC 3 RON ← zB, zM, zC 4 gm ← zG, zM, zC

即删除：

1 Vth ← zM 2 IDSS ← zG 3 RON ← zG 4 gm ← zB

除非消融试验证明这些cross-connections是必要的。

# 六、Temperature-ordering loss不具备严格物理可比性

## 18. 当前温度排序比较的是随机不同器件

temperature_ordering_loss() 对batch内所有：

1 T_i < T_j

的器件进行比较，并要求：

1 zC_highT >= zC_lowT

但这些器件：

- device type可能不同

- initial state不同

- device alpha不同

- 最后有效时间可能不同

代码还比较了每个器件自己的“最后有效时间”，不是同一个物理时间。 [lukasiewic...epoint.com]

例如可能比较：

1 器件A @ 275°C, 2000 h 2 器件B @ 325°C, 500 h

这种ordering没有物理依据。

### 推荐替代方案

取同一个：

- 初始 latent state

- device alpha

- 时间grid

只改变温度后进行ODE积分：

1 z_low = ODE(z0, T_low, t_grid, alpha) 2 z_high = ODE(z0, T_high, t_grid, alpha)

然后约束：

这才是有效的 counterfactual temperature-ordering constraint。

# 七、Evaluation存在的关键问题

## 19. 评价当前包含prefix内已观察点

predict_from_prefix() 对prefix部分使用encoder latent并decode，然后 run_evaluation() 对整个时间序列计算RMSE。 [lukasiewic...epoint.com]

因此 overall RMSE混合了：

- prefix reconstruction

- future open-loop forecast

但任务真正关心的是：

### 必须分别报告

1 Prefix reconstruction RMSE 2 Future forecast RMSE 3 Future 100–500 h RMSE 4 Future 500–1000 h RMSE 5 Future 1000–2000 h RMSE

主表使用future-only metric。

## 20. Persistence baseline“偷看”了未来真实数据

当前 _build_persistence_baseline() 遍历完整真实序列：

1 pred[i, j, fi] = last 2 if true value at j is valid: 3 last = x_true[i, j, fi]

这意味着在每个未来测量点后，baseline都会获得该时刻真实值，再用于下一个时间点。 [lukasiewic...epoint.com]

但你的模型只获得前4个时间点。二者信息条件不同。

当前baseline其实是：

rolling one-step persistence with full future observations

而模型是：

open-loop forecast after prefix

所以当前 persistence skill 不是公平比较。

### 正确的prefix persistence

对于每个feature：

- 只在prefix内寻找最后一个有效值

- 将该值保持到所有future time points

- 不允许未来真值更新baseline

1 last_prefix_value = ... 2 pred[:, prefix_len:, fi] = last_prefix_value

## 21. Zero baseline和log-time baseline也应只在future mask上比较

当前 skill 对全部时间点计算，包括prefix。 [lukasiewic...epoint.com]

应建立：

1 eval_mask = mask.copy() 2 eval_mask[:, :prefix_len] = False

所有forecast metric与baseline skill都使用 eval_mask。

## 22. Horizon RMSE本身实现基本正确，但命名应明确

compute_horizon_rmse() 实际计算的是最接近指定时刻的 exact-time RMSE，而不是累计到该时刻的RMSE。 [lukasiewic...epoint.com]

因此建议更名为：

1 compute_exact_time_rmse()

并另外增加：

1 compute_cumulative_future_rmse() 2 compute_interval_rmse()

你之前出现100小时误差高于2000小时，并不一定是索引bug，它可能只是100小时处个别feature或器件误差特别大。

## 23. Physical MRE应删除

当前：

1 abs(pred-true) / (abs(true)+eps)

用于Vth和leakage时会在真值接近0时爆炸。 [lukasiewic...epoint.com]

建议：

### Vth

1 MAE in V 2 RMSE in V 3 95th percentile absolute error

### IDSS/RON/gm

1 symmetric MAPE 2 median absolute relative error

### Leakage

1 log10-decade MAE 2 fraction within 2× 3 fraction within 5× 4 threshold-crossing error

# 八、Stage 4和Stage 5的问题

## 24. Evaluation总是优先加载Stage 5，而不是预测最优checkpoint

main.py 循环：

1 for stage in [5, 4, 3, 2, 1]: 2 if checkpoint exists: 3 load it 4 break

因此只要 Stage 5 checkpoint存在，就一定评价Stage 5。 [lukasiewic...epoint.com]

但 Stage 5 的validation loss不一定是 open-loop forecast error。GAN fine-tuning完全可能：

- 改善整体分布真实性

- 恶化具体器件的条件预测

### 建议

每个checkpoint分别评估：

1 stage1_best.pt 2 stage2_best.pt 3 stage3_best.pt 4 stage4_best.pt 5 stage5_best.pt

使用相同的：

1 future-only RMSE 2 future-only skill vs prefix persistence 3 late-life RMSE

预测任务默认选择 Stage 3 最优checkpoint。Stage 5只用于生成数据评价。

## 25. 目前GAN不是首要组件

Generator只生成：

- z_0

- device alpha

这个架构方向是合理的，因为生成器没有绕过ODE直接生成整条轨迹。 [lukasiewic...epoint.com]

但在基础latent ODE的 Skill 仍小于0时，GAN没有可靠的物理轨迹生成基础。建议现在暂时停用：

1 Stage 4 2 Stage 5

先让 Stage 3 达到：

1 future skill vs zero > 0 2 future skill vs prefix persistence > 0 3 future skill vs log-time > 0

然后再恢复generator。

# 九、逐文件审查摘要

## config.py

### 正常

- 架构规模对小数据集合理

- GRU hidden=16、layers=2不算过大

- discriminator保持小型化合理

### 需要修改

- T_REF_K=298.15改为数据范围内参考温度

- prefix_len=4注释错误

- multistep decay不适合寿命预测

- epsilon对所有feature统一为 10^{-9} 不理想

- 增加 feature-specific floors

- 增加 stratified split和cross-validation配置 [lukasiewic...epoint.com]

## 01_data_preprocessing.py

### 主要问题

- s_{Vth} 使用全部数据

- split未分层

- normalization只使用六feature同时有效的行

- Vth数据类型靠数值猜测

- reference不一定是0小时

- timestep mask替代了feature mask

- abs()可能掩盖IDSS/gm负值提取错误 [lukasiewic...epoint.com]

## 02_physics_latent.py

### 主要问题

- Arrhenius clamp饱和

- 实际不是RK4

- residual dynamics与rollout dynamics不一致

- tanh(rhs)改变物理ODE

- alpha输入未归一化

- state clamp可能隐藏模型不稳定，而不是解决不稳定 [lukasiewic...epoint.com]

## 03_model_encoder.py

### 正常

- 单向GRU避免未来泄漏

- hidden=16、2层合理

- sigmoid bounds明确

### 问题

- mask参数没有真正控制GRU

- feature缺失值与真实0无法区分

- evaluation没有使用已有的last-valid-state逻辑

- 没有直接输入绝对 log_time，只有 forward delta log-time [lukasiewic...epoint.com]

建议输入同时包含：

1 log1p(t) 2 delta_log_time from previous point

当前的 delta_log_t[j] 定义为 t_{j+1}-t_j，是“下一段间隔”。更自然的是：

1 dlt[:, 1:] = log_t[:, 1:] - log_t[:, :-1]

使每个时刻携带“从上一个观测到当前观测”的时间间隔。

## 04_model_decoder.py

### 正常

- hard sparsity mask实现合理

- Vth允许双符号合理

### 问题

- 不保证 x(0)=0

- softplus初始化导致初始正权重约0.693

- 前四个feature连接过宽

- bias与latent offset造成不可辨识 [lukasiewic...epoint.com]

## 05_model_generator.py

结构设计本身合理，但：

- x0_static没有归一化

- alpha未限制合理范围

- z0初始约0.5，不符合零退化基准

- 当前阶段不应优先训练 [lukasiewic...epoint.com]

建议alpha参数化为：

1 alpha = exp(alpha_scale * tanh(alpha_raw))

例如限制在大约：

而不是无上界softplus。

## 06_model_discriminator.py

小型GRU方向正确，但不是当前主要问题。需要确保：

- real/fake使用相同mask

- discriminator看不到padding模式差异

- temperature conditioning方式一致

- Stage 5不更新或破坏已训练好的ODE预测器 [lukasiewic...epoint.com]

## 07_losses.py

当前最关键的问题：

- Stage3 rollout逐步detach

- start_step固定为0

- 时间权重衰减过强

- temperature ordering比较不可比器件

- ODE residual调用不一致的动力学

- reconstruction MSE没有按feature平衡 [lukasiewic...epoint.com]

## 08_training.py

当前最关键的问题：

- Stage3和prefix evaluation任务不一致

- checkpoint依据综合loss，而非future rollout skill

- Stage2冻结encoder后，ODE只能追随一个未必具有动力学意义的latent trajectory

- Stage5联合更新encoder、decoder、ODE，容易破坏Stage3预测器

- sanitize non-finite gradients可能掩盖数值问题 [lukasiewic...epoint.com]

## 09_evaluation.py

优点是评价项目较完整，但需要修复：

- future-only mask

- prefix persistence baseline

- last valid prefix state

- stage-by-stage比较

- physical MRE

- exact horizon命名

- feature-level finite mask

- prefix length与真实时间明确对应 [lukasiewic...epoint.com]

## main.py

流程组织清楚，但需要：

- 不要默认优先加载Stage5

- 添加 --checkpoint

- 添加 --prefix-hours

- 添加 --eval-all-stages

- 添加 --seed

- 训练中断后确保加载正确stage

- 保存预处理hash与config快照，保证checkpoint和dataset对应 [lukasiewic...epoint.com]

# 十、建议的修复顺序

## 第一阶段：修复评价，不重新训练

先修正：

- future-only evaluation mask

- prefix-only persistence baseline

- last-valid-prefix state

- prefix_len=4实际为5小时

- 分别评价Stage 1至Stage 5

- 删除physical MRE

这一步完成后重新输出各stage结果。

## 第二阶段：修复数据预处理并重新生成数据

- stratified device split

- 先split，再计算 s_{Vth}

- per-feature normalization

- x0 normalization

- feature-level mask

- 明确Vth absolute/delta格式

- 保存reference time

由于 scaler和split改变，旧checkpoint不能继续使用，必须重新训练。

## 第三阶段：修复ODE

- T_REF_K=573.15

- 检查三个温度的Arrhenius factor

- ODE residual调用和evaluation相同的integrator

- 实现真正RK4，或明确改称bounded transition model

- 删除或减少 tanh(rhs)

- 设置合理的per-hour或per-log-hour初始速率

## 第四阶段：只训练Stage 1至Stage 3

Stage 3使用：

- random prefix

- future-only loss

- loss decay=1

- 短block BPTT

- checkpoint按future validation skill选择

最低通过标准：

1 Skill vs prefix-persistence > 0 2 Skill vs zero > 0 3 Skill vs log-time > 0 4 per-feature R² > 0 5 per-feature NRMSE < 1

## 第五阶段：验证latent states

基础预测通过后才做：

- state ablation

- counterfactual intervention

- decoder sensitivity

- random-seed stability

- cross-validation stability

- temperature counterfactual response

没有通过预测baseline之前，latent states即使满足bounds和monotonicity，也不能认为具备足够的物理意义。

# 最关键的判断

你当前负Skill的根本原因不是一个单独的小bug，而是几个问题叠加：

我的优先建议是：先不要运行Stage 4和Stage 5，也不要增加网络规模。先修复 preprocessing、ODE和Stage 3的prefix-rollout训练，再用future-only、prefix-fair baselines重新评价。