你现在要实现的其实不是“普通 TimeGAN 加几个物理 loss”，而是一个 conditional PI-TimeGAN + latent ODE + sparse physics decoder。核心思想是：编码器从6个电学参数估计5个有效内部状态，ODE负责这些状态在不规则时间点之间的演化，解码器再把状态映射回可测参数，GAN只负责约束生成轨迹的统计真实性。

需要先强调一个边界：凭现有数据可以验证 latent states 是否具有预期的物理响应、动力学结构和观测关联，但不能证明 z_G 就是某个界面的绝对 trap density，或给出真实的 \mathrm{cm^{-2}} 数值。具体 trap location、energy level 和 capture cross-section 通常需要 DLTS、pulsed I-V、transient current 或频率响应等额外测量。 [arxiv.org], [colab.rese...google.com], [github.com]

# 一、模型总体结构

对器件 i，在时间 t_j 的观测定义为：

外部条件为：

如果 stress bias 对所有器件相同，则条件中只保留温度 T_i。

完整信息流是：

同时由 generator 从噪声和初始条件产生：

Discriminator 判断整条 latent trajectory 或 electrical trajectory 是真实编码得到的，还是 generator 生成的。TimeGAN 原始框架本身就是通过 embedding/recovery、supervised latent transition 和 adversarial learning共同保存观测分布及时间动力学。 [mdpi.com], [ieeexplore.ieee.org]

# 二、第一步：数据预处理

## 1. 不要把原始绝对值直接全部输入模型

建议转换为相对于器件初始值的 degradation variables：

这里 s_{Vth} 可以用训练集中的标准差。Leakage 电流通常跨越多个数量级，因此应当在 log-domain 建模。

还建议把初始参数作为静态条件：

最终模型学习的是：

这样既能学习退化，也能保留器件初始差异对寿命的影响。

## 2. 保留真实时间，不要插值成假数据

定义：

但 ODE 求解仍使用真实的 t_j。\tau_j 可以输入 encoder，帮助网络理解时间跨度；ODE solver 则从真实 t_j 积分到 t_{j+1}。

不要为了得到等间隔序列而将数据大量插值。插值会制造并不存在的训练信息，并可能使模型误以为中间轨迹已经被观测。

## 3. 按器件拆分数据

一个器件的所有时间点必须全部进入 train、validation 或 test 中的一个集合：

1 Training: 每个温度约 35 个器件 2 Validation: 每个温度约 7 个器件 3 Test: 每个温度约 8 个器件

不能随机拆分单个时间点，否则同一个器件的初始差异会泄漏到验证集。

# 三、Encoder 如何实现

Encoder 输入每个时间点的：

建议结构：

1 encoder: 2 type: bidirectional_GRU_during_training 3 hidden_dim: 16 4 num_layers: 2 5 output_dim: 5

但如果最终任务是在仅观察早期数据后预测未来，推理阶段不能使用未来数据。因此有两种方案：

### 方案A：严格预测型

使用单向 GRU：

这是最安全的方案。

### 方案B：训练时状态识别型

训练阶段使用 bidirectional GRU 获得更稳定的 latent state，然后再训练单向 inference encoder 模仿它。

你的第一版建议采用方案A，避免未来信息泄漏。

Encoder 输出先经过 sigmoid：

从而保证：

五个输出固定为：

为了防止状态顺序在不同训练中交换，不能只依赖5个普通神经元，还必须结合 sparse decoder、ODE形式和专门的锚定损失。

# 四、Latent ODE 如何实现

推荐方程为：

所有需要非负的参数都不要直接训练，而是利用 softplus 参数化：

例如：

1 k_Gc_ref = softplus(raw_k_Gc_ref) 2 eta_G = softplus(raw_eta_G) 3 w_B = softplus(raw_w_B) 4 p = softplus(raw_p)

这样无需额外 penalty 就能保证参数非负。

## 温度依赖

采用参考温度形式：

其中 T 必须使用 Kelvin。

为了避免参数太多，第一版只用两个共享 activation energy：

用于 z_G,z_B 的 capture/emission；

用于 z_M,z_L,z_C。

这些 activation energy 只能解释为 effective activation energies，不能直接称为特定 trap energy。

## 不规则时间积分

对每两个真实时间点：

然后与 encoder 从下一观测点得到的状态比较：

这一步就是核心的 latent ODE consistency。

在实现上，可使用 differentiable ODE solver，例如 adaptive Runge-Kutta 或固定步长 RK4。由于每条序列时间点数量不多，固定步长 RK4 通常较稳定，但每个 decade 应包含足够的内部积分步。

Trap dynamics 使用 rate equation 描述，并与器件 transport 模型耦合，是已有 GaN HEMT TCAD 和 compact trap modeling 中的常用思想。 [colab.rese...google.com], [nature.com], [github.com]

# 五、Physics decoder 如何实现

不要一开始使用多层全连接 decoder。否则网络可以重新混合 latent states，破坏物理解释。

采用稀疏线性或弱非线性 decoder：

但矩阵 \mathbf A 必须使用预先规定的 sparsity mask：

对应：

除 V_{th} 行外，可将预期代表退化强度的系数限制为非负。V_{th} 的方向可能依赖器件结构、stress polarity、gate contact、温度及 trapping mechanism，因此不要预先硬编码其正负号。 [seunghan96.github.io]

如果线性 decoder 确实欠拟合，可以增加 interaction terms：

但第一版最多增加2至3个明确的物理交互项，不要改成任意 MLP。

# 六、Generator 和 Discriminator 如何接入

## Generator

Generator 不需要逐个时间点自由生成5个 latent states。更好的方法是只生成：

- 初始状态 \mathbf z(0)；

- 器件级 rate multiplier；

- 小幅随机机制差异。

例如：

器件特异的累积损伤速率为：

并限制：

之后整条轨迹由同一个物理 ODE 生成。这样比 generator 直接输出每个时间点的 latent vector 更符合可靠性建模，也能显著降低 mode collapse。

## Discriminator

可以设置两个较小的 discriminator：

### Latent discriminator

区分：

和：

### Observation discriminator

区分真实和生成的6维退化轨迹。

建议结构：

1 discriminator: 2 type: GRU 3 hidden_dim: 16 4 num_layers: 1

不要让 discriminator 过强。你的样本只有约150条独立轨迹，过深 discriminator 很容易记住训练器件。

# 七、训练顺序

不要一开始把 encoder、ODE、generator 和 discriminator 全部同时训练。建议分五个阶段。

## Stage 1：训练 constrained autoencoder

只训练：

损失：

先让5个状态具有稳定的观测映射。

## Stage 2：训练 latent ODE

冻结或弱更新 decoder，训练：

其中：

## Stage 3：长时间多步预测训练

不能只做 one-step prediction。要从早期时间点 t_j 一直积分到后续多个时刻：

使用：

越远期的时间点可以降低权重，但不能完全忽略，否则模型仍然只会短期拟合。

## Stage 4：加入 generator

固定大部分 physics decoder，预训练 generator 生成合理的：

先用 distribution matching，而不是马上使用 adversarial loss：

- initial-state mean/covariance；

- latent endpoint distribution；

- degradation slope distribution；

- temperature-group distribution。

## Stage 5：小权重 adversarial fine-tuning

最后加入：

而且：

在此任务中，GAN真实性是辅助目标，physics consistency 和真实器件预测才是主目标。

# 八、如何验证 latent states 的物理意义

物理意义不能靠画一张 latent trajectory 就证明。建议按6层证据进行验证。

## 验证1：结构性验证

首先检查模型是否满足设计约束：

### Bounds

### Monotonicity

持续 stress 下：

### Reversible states

z_G,z_B 不应被强制单调，但其变化必须符合 capture-emission ODE。

### Temperature acceleration

在相同初始状态下：

除非数据显示明确的 mechanism switching。

这只能证明模型遵循假定的物理结构，不能单独证明状态是真实微观量。

## 验证2：观测锚定验证

检查每一个 state 是否主要影响预先规定的 feature group。

一种有效方法是计算 decoder sensitivity：

期望看到：

- z_G：对 V_{th}、g_m、I_{G,off} 更敏感；

- z_B：对 R_{ON}、I_{DS}、I_{DS,off} 更敏感；

- z_M：对 g_m、I_{DS}、R_{ON} 更敏感；

- z_L：对两个 leakage feature 更敏感；

- z_C：对长期漂移具有广泛但较慢的影响。

可以对每个 test device 做 integrated gradients 或局部 sensitivity，但结果必须在器件间保持一致，而不是只展示一个代表性器件。

## 验证3：干预式验证

这是比 correlation 更有意义的方法。

固定某个真实 test device 的其他状态，只改变一个 latent state：

然后通过 decoder 查看输出变化。

例如增加 z_B 后，应主要出现：

并可能伴随：

增加 z_M 后，应主要出现：

增加 z_L 后，不应该导致极大的 g_m 或 V_{th} 变化，否则说明 leakage state 没有被正确分离。

这种测试叫 counterfactual latent intervention。它验证的是“在模型内部，该状态是否具有声称的因果作用方向”，而不是证明现实器件中只有这一条因果路径。

## 验证4：温度响应验证

对于同一个初始器件状态，分别在三个温度下积分 ODE：

检查：

- z_C 的增长速度是否随温度系统性变化；

- 高温下长期退化是否更快；

- reversible states 的 steady-state occupancy 是否合理；

- 从三个温度拟合得到的 effective activation energy 是否稳定；

- 分别移除一个温度重新拟合，activation energy 是否发生巨大变化。

阈值电压漂移和 trapping behavior 确实可能同时受温度、gate stress、contact structure 和 polarization影响，因此不应要求所有观测都随温度严格同向变化。 [seunghan96.github.io], [ieeexplore.ieee.org]

## 验证5：预测贡献验证

对每个 state 做 ablation：

1 Full model: zG + zB + zM + zL + zC 2 Without zG: zB + zM + zL + zC 3 Without zB: zG + zM + zL + zC 4 Without zM: zG + zB + zL + zC 5 Without zL: zG + zB + zM + zC 6 Without zC: zG + zB + zM + zL

在完整未见过的 test devices 上比较：

- one-step error；

- 500至2000 h long-horizon error；

- 每个 feature 的 normalized RMSE；

- failure-time prediction error；

- temperature-group error。

合理预期是：

- 移除 z_G 明显损害 V_{th} 和 I_{G,off}；

- 移除 z_B 明显损害 R_{ON} 和 I_{DS}；

- 移除 z_M 明显损害 g_m；

- 移除 z_L 明显损害 leakage currents；

- 移除 z_C 明显损害长期预测和温度外推。

如果移除某个 state 后性能几乎不变，这个 state 很可能是冗余的，不应继续赋予其强物理含义。

## 验证6：可辨识性和稳定性验证

相同模型使用至少10个随机种子重新训练。然后对 latent trajectories 做匹配，考察：

- state ordering 是否一致；

- decoder support 是否一致；

- ODE参数是否一致；

- activation energy 是否一致；

- test-device latent ranking 是否一致。

建议报告：

如果某个ODE参数在不同随机种子下相差数倍，但预测性能类似，说明参数不可辨识。此时不应解释它的绝对数值，只能解释相应 state 的整体趋势。

部分观测下的 hidden-dynamics learning本身存在可辨识性挑战，应通过固定结构、顺序训练、稀疏映射和多次初始化检查来缓解。 [nature.com], [github.com], [arxiv.org]

# 九、加入两个关键 negative-control tests

## 1. Temperature permutation test

随机打乱器件温度标签后重新训练。

如果打乱温度后仍然得到近似相同的 Arrhenius relation 和 temperature prediction，说明模型并没有真正从数据中识别温度物理，而只是在利用时间或器件差异。

## 2. Time permutation test

在保留每个器件参数分布的前提下，打乱时间次序。

正常情况下：

- ODE transition loss 应显著恶化；

- long-horizon prediction 应崩溃；

- 单调状态约束冲突应增加。

如果时间打乱后性能几乎不变，说明模型只学习了静态feature correlation，没有学习退化动力学。

# 十、什么结果才足以声称有物理意义

可以分三级表述。

## Level 1：弱证据

- latent state 与某些 feature 相关；

- 轨迹看起来平滑；

- t-SNE中不同温度分开。

这不足以声称物理意义。

## Level 2：中等证据

- state满足预定义ODE；

- counterfactual intervention方向正确；

- ablation影响预期feature；

- 温度响应一致；

- 未见器件预测明显改善。

这时可以称为：

effective physics-informed latent state associated with gate/interface trapping

## Level 3：强证据

还需要独立实验、TCAD或专门trap characterization进行验证，例如从 transient measurement 提取时间常数并与 latent dynamics 对应。你目前无法做到这一级，因此论文中不应将 z_G 称为“测得的interface trap density”。GaN HEMT trap location和time constant的严格辨识通常依赖专门表征及物理仿真。 [arxiv.org], [colab.rese...google.com], [github.com]

# 十一、建议的判定标准

模型只有同时满足以下条件，才保留5个 latent states：

- test-device reconstruction 和 forecast 均优于无ODE的 GRU baseline；

- 长期预测优于普通 TimeGAN；

- 5-state 模型优于3-state和4-state模型；

- 每个state的ablation损害其预期feature；

- 10个随机种子下state作用方向稳定；

- 温度置乱测试显著降低性能；

- 时间置乱测试显著降低性能；

- decoder cross-talk 较小；

- effective activation energy 在 bootstrap 中有有限置信区间；

- latent states 在未见过的器件上仍遵循相同ODE。

如果第3项不成立，例如4-state模型与5-state模型等效，则应该选择更简单模型。小数据情况下，较少但稳定的物理状态，比更多但不可辨识的状态更有价值。

# 十二、最推荐的实际开发顺序

1 Step 1 数据转为相对退化量和log leakage 2 Step 2 按器件拆分train/validation/test 3 Step 3 训练5维constrained autoencoder 4 Step 4 检查decoder敏感度和state intervention 5 Step 5 接入latent ODE，训练one-step transition 6 Step 6 训练multi-step rollout到2000 h 7 Step 7 加入温度Arrhenius约束 8 Step 8 进行state ablation和随机种子稳定性分析 9 Step 9 加入generator生成初始状态与器件随机效应 10 Step 10 小权重加入adversarial training 11 Step 11 与GRU、普通TimeGAN、无physics Neural ODE比较 12 Step 12 在完整未见器件上报告预测及置信区间

最核心的实现原则是：encoder负责状态估计，ODE负责时间演化，sparse decoder固定每个状态的观测作用范围，generator只生成器件差异，不直接绕过ODE生成整条轨迹。 物理意义则通过结构约束、干预、消融、温度响应、随机种子稳定性和未见器件预测共同建立，而不是通过给隐藏神经元贴标签来获得。