你现在不要再继续盲目重训。下一步应该做一个最小诊断闭环，先回答两个问题：

- z_C 是否真的包含长期退化信息？

- 当前负 Skill 到底是 z_C、leakage，还是 prefix reconstruction 导致的？

建议严格按下面顺序进行。

# 第一步：暂时冻结当前模型版本

先将当前实验保存为一个独立版本，例如：

1 experiment_zc_no_saturation/ 2 ├── processed_data.pkl 3 ├── stage1_best.pt 4 ├── stage2_best.pt 5 ├── stage3_best.pt 6 ├── evaluation_results_stage3.pkl 7 ├── config_snapshot.py 8 └── training.log

并记录：

1 zC pre-100 h saturation = 0 2 zC full saturation = 0 3 Stage3 validation rollout MSE = 0.05004 4 Prefix normalized RMSE = 0.38863 5 Overall skill vs log-time = -0.3168

后续修改不要覆盖这一版。

# 第二步：先检查 z_C 是否“活着”

不要立即重新训练。用当前 stage3_best.pt 输出三个温度下：

1 zC at 0 h 2 zC at 1 h 3 zC at 5 h 4 zC at 20 h 5 zC at 100 h 6 zC at 500 h 7 zC at 1000 h 8 zC at 2000 h

每个时间点报告：

1 mean 2 std 3 median 4 P5 5 P95

并计算：

## 如何判断

### 如果出现：

1 zC(0) ≈ 0.10 2 zC(100) ≈ 0.11 3 zC(2000) ≈ 0.12

说明 z_C 被压得过死。虽然不饱和，但没有动态信息。

### 如果出现：

1 zC(0) ≈ 0.10 2 zC(100) ≈ 0.25 3 zC(500) ≈ 0.40 4 zC(2000) ≈ 0.65

则它具有合理的长期动态范围。

### 实用目标

不是硬性物理标准，但可暂时用于模型诊断：

1 median total change > 0.10 2 median late change > 0.05 3 pre-100 h saturation < 0.10 4 full saturation fraction < 0.20

# 第三步：执行 freeze-z_C ablation

这是当前最重要的测试。

你需要比较两种预测：

## 完整模型

正常随ODE演变。

## 冻结 z_C

将整个未来区间设置为：

其他state保持原模型轨迹不变。

如果你的decoder使用相对状态：

不要把 z_C 设为0，而应将它固定在prefix最后状态或器件初始状态。

示意代码：

1 def freeze_zc_trajectory( 2 z_trajectory: torch.Tensor, 3 prefix_len: int, 4 ) -> torch.Tensor: 5 """ 6 Freeze zC after the prefix while preserving all other latent states. 7 """ 8 z_frozen = z_trajectory.clone() 9 10 zc_at_prefix = z_frozen[ 11 :, 12 prefix_len - 1:prefix_len, 13 4, 14 ] 15 16 z_frozen[:, prefix_len:, 4] = zc_at_prefix.expand( 17 -1, 18 z_frozen.shape[1] - prefix_len, 19 ) 20 21 return z_frozen

然后分别decode：

1 x_prediction_full = model.decoder( 2 z_trajectory, 3 z_ref=z_trajectory[:, 0, :], 4 ) 5 6 z_without_zc_dynamics = freeze_zc_trajectory( 7 z_trajectory, 8 prefix_len=4, 9 ) 10 11 x_prediction_without_zc = model.decoder( 12 z_without_zc_dynamics, 13 z_ref=z_trajectory[:, 0, :], 14 )

只在future区间计算MSE：

## 判断标准

1 zC contribution skill > 0.10

说明 z_C 有明显预测贡献。

1 0.02–0.10

说明有一定贡献，但较弱。

1 -0.02–0.02

说明 z_C 基本冗余。

1 < -0.02

说明动态 z_C 反而损害预测。

同时必须报告每个feature的结果：

1 Vth 2 IDSS 3 RON 4 gmmax 5 IDLeak 6 IGLeak

因为 z_C 可能只对Vth或RON有帮助，却损害leakage。

# 第四步：检查 z_C 是否复制其他states

在future区间计算：

然后计算相关矩阵：

输出类似：

1 corr(zC, zG) = ... 2 corr(zC, zB) = ... 3 corr(zC, zM) = ... 4 corr(zC, zL) = ...

## 判断标准

- |\rho|<0.80：区分度较好；

- 0.80–0.95：有较强重叠，需要结合ablation判断；

- >0.95：很可能表达重复信息；

- >0.98 且freeze-z_C几乎不影响误差：z_C基本冗余。

尤其关注：

因为这三者都被设计为单调累计状态，最容易高度相关。

# 第五步：检查 z_C 是否只是时间编码

拟合：

计算：

## 解释

1 R² > 0.98

说明 z_C 几乎完全由时间和温度决定。

1 R² = 0.80–0.98

说明主要表现为共同老化趋势，但可能仍有一些器件差异。

1 R² < 0.80

说明包含较多不能仅由时间和温度解释的器件信息。

高 R^2 本身不是错误，因为累计损伤本应随时间和温度变化。但如果同时满足：

1 R² > 0.98 2 同温度同时间下zC标准差接近0 3 freeze zC后预测几乎不变

那么 z_C 只是一个冗余的log-time变量。

# 第六步：检查Decoder是否实际使用 z_C

打印decoder的 z_C 列权重：

但不要只看weight，还要看实际贡献：

然后计算：

## 判断

1 relative contribution < 1%

几乎没用。

1 1%–10%

弱贡献。

1 10%–50%

具有实际意义。

1 >80%

feature几乎完全依赖 z_C，需要检查其他states是否失效。

# 第七步：同时定位负Skill来自哪些feature

这一步必须和 z_C 测试一起完成。

输出当前模型每个feature的：

1 Model future RMSE 2 Log-time future RMSE 3 Skill vs log-time 4 Full-model RMSE 5 Frozen-zC RMSE

你很可能会发现：

- Vth、IDSS、RON可能已经接近或优于baseline；

- leakage仍显著拖累overall；

- z_C 可能对主电学参数有帮助，但对leakage产生错误耦合。

如果是这种情况，不应删除整个 z_C，而应缩小其decoder连接范围。

例如可能将：

1 IDLeak ← zB, zL, zC 2 IGLeak ← zG, zL, zC

改成：

1 IDLeak ← zB, zL 2 IGLeak ← zG, zL

让 z_C 只影响：

1 Vth、IDSS、RON、gmmax

但必须由ablation结果支持，不能仅凭假设修改。

# 第八步：根据诊断结果选择路线

## 路线A：z_C 有效，但动态过弱

表现如下：

1 zC total change很小 2 freeze zC后误差上升 3 zC与其他state相关性不高

说明它有价值，但动力学被压得太弱。

下一步：

- 将 k_C 提高到当前的2倍；

- 或将 z_C(0) anchor权重降低一半；

- 不要同时改两个参数；

- 保持pre-100 h saturation低于10%。

建议做小型扫描：

1 kC multiplier = 1, 2, 4

只训练到Stage 3。

## 路线B：z_C 有效且动态合理

表现如下：

1 total/late change明显 2 freeze zC后预测恶化 3 与其他state相关性不高

这时不要继续改 z_C。

下一步重点转为：

- prefix reconstruction；

- leakage preprocessing；

- balanced feature loss；

- leakage decoder branch。

## 路线C：z_C 冗余

表现如下：

1 freeze zC后误差几乎不变 2 与zM或zL相关性 > 0.95 3 主要由log-time完全解释

下一步训练一个4-state模型：

用相同split、相同seed和相同训练流程与5-state模型比较。

如果4-state不差，删除 z_C 会提高可辨识性并降低过拟合。

## 路线D：z_C 损害预测

表现如下：

1 freeze zC后future RMSE反而下降

先不要立刻删除它。检查每个feature：

- 若只损害leakage：移除 z_C\rightarrow leakage 的decoder连接；

- 若损害所有feature：降低 z_C dynamic rate或测试4-state模型；

- 若只在325°C损害：检查temperature factor和device alpha。

# 第九步：下一轮暂时不要做什么

在完成上述诊断前，不建议：

- 重新启用Stage 4/5；

- 增大GRU到64或128；

- 增加latent dimension；

- 再次大幅降低 k_C；

- 强行让 z_C 在2000小时接近某个预设数值；

- 用test skill选择checkpoint。

这些都会让问题更难定位。

# 最短行动清单

## 现在，使用当前checkpoint运行：

- zC trajectory by time and temperature

- zC early/late/total change

- freeze-zC ablation

- latent correlation matrix

- log-time → zC R²

- decoder zC contribution

- feature-wise full vs frozen-zC RMSE

## 根据结果：

- z_C 有贡献但变化太小：只调整 k_C；

- z_C 有贡献且变化合理：保留，转向prefix和leakage；

- z_C 冗余：训练4-state对照；

- z_C 有害：先移除其不合理decoder连接，再决定是否删除。

## 下一版本的通过标准

至少应满足：

1 pre-100 h zC saturation < 10% 2 zC late change > 0 3 freeze-zC 后future RMSE明显上升 4 zC与其他states相关性不过度接近1 5 overall Skill vs log-time > 0

你现在最重要的不是立即让Skill转正，而是确认 z_C 到底是有效长期损伤状态、冗余时间编码，还是错误扰动源。这组诊断做完后，下一次修改就会非常明确。